LICITAÇÃO Nº 55/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2024

TIPO: MENOR VALOR POR ITEM

Adendo 05 – Retifica e reabre a data do certame

O PREFEITO do Município de Três Passos/RS, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a leis n.º 14.133/2021, torna público para o conhecimento dos interessados, que ante a impugnação interposta através do processo administrativo 3992/2024, houve a retificação abaixo ao termo de referência do anexo I, para que conste da seguinte forma:

| Item | DISCRIMINAÇÃO PRODUTOS |
| --- | --- |
| 1 | UNIDADE PROCESSADORA MÓVEL, NOVA, PARA PRODUÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 20 A 40 100 TONELADAS POR HORA, DENOMINADA DE USINA DE ASFALTO MÓVEL, MONTADA SOBRE UM (01) ÚNICO CHASSI. O TANQUE CAP E TANQUE COMBUSTÍVEL, PODE LOCALIZAR NO MESMO OU EM OUTRO CHASSI. O(S) CHASSI(S) DEVEM TER NO MÍNIMO DOIS (02) EIXOS COM OITO (08) PNEUS E MAIS UM (01), ESTEPE. SISTEMA DE DOSAGEM DO TIPO INDIVIDUAL DE NO MÍNIMO DOIS (02) SILOS, E NO MÁXIMO TRÊS (03) SILOS. EM CASO DE DOIS SILOS DOIS (02) SILOS DEVERÁ TER OPCIONAL PARA ATÉ TRÊS (03) MATERIAIS COM MAIS UM (01) SILO DOSADOR DO TIPO REMOVÍVEL, OU FIXO, COM MOTO VIBRADOR AUXILIAR NA PAREDE DE UM (01) SILO. OS SILOS DEVEM TER CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,00 M³. AS CORREIAS DOSADORAS COM PESAGEM INDIVIDUAL POR CÉLULAS DE CARGA ACIONADAS POR MOTOREDUTORES CONTROLADAS POR INVERSORES DE FREQÜÊNCIA. CORREIA EXTRATORA ALIMENTADORA DO SECADOR. SECADOR DO TIPO CONTRA FLUXO, MONTADO SOBRE QUATRO (04) ROLOS DE APOIO, E ACIONAMENTO POR MOTORREDUTORES, REVESTIMENTO EM LÃ DE ROCHA/VIDRO E ACABAMENTO FINAL EM CHAPA DE INOX EM TODA A ÁREA EXTERNA DO SECADOR. CÂMARAS DE EXAUSTÃO E COMBUSTÃO. QUEIMADOR COM CAPACIDADE CALORÍFICA MÍNIMA DE 2.500.000 KCAL/HORA. TAMBOR DO SECADOR UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA SECAGEM DOS MATERIAIS. MISTURADOR EXTERNO DO TIPO PUG MILL COM DOIS (02) EIXOS PARALELOS, COM BRAÇOS E PALHETAS, E ACIONADOS POR DOIS (02) MOTORREDUTORES DE NO MÍNIMO 5,0 CV CADA EIXO, CAIXA SINCRONIZADORA, BARRA ESPARGIDORA DE CAP COM AQUECIMENTO COM INJEÇÃO DE ASFALTO DIRETAMENTE NO MISTURADOR, COM OU SEM REVESTIMENTO DE CAMISA PARA AQUECIMENTO BOMBA DE ASFALTO CONTROLADA POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA. ELEVADOR DE ARRASTE DO TIPO “REDLER”, ACIONADO POR MOTORREDUTOR DE NO MÍNIMO 4,0CV, E COM PRÉ-SILO DE NO MÍNIMO 0,3 M³, COM SISTEMA DE ABERTURA PNEUMÁTICO. FILTRO DO TIPO MANGAS DE POLYÉSTER COM ÁREA FILTRANTE MÍNIMA DE 50 M2, LINHA DE AR COMPRIMIDO ALIMENTADO POR COMPRESSOR DE NO MÍNIMO 59PCM. TRANSPORTADOR HELICOIDAL PARA INCORPORAÇÃO DOS FINOS ORIUNDOS DO FILTRO DE MANGAS DIRETAMENTE NO MISTURADOR. EXAUSTOR POR CONTROLE DE INVERSOR DE FREQÜÊNCIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 20CV. TUBULAÇÃO DA EXAUSTÃO ENTRE O SECADOR E O FILTRO DE MANGAS COM “DUMPER” AUTOMÁTICO E MANUAL OU ACIONADO POR MOTORREDUTOR DE ALTA EFICIÊNCIA QUE PERMITA UMA MISTURA HOMOGÊNEA COM UM MENOR CONSUMO ENERGÉTICO. CABINE DE COMANDO POSICIONADA NA LATERAL DA USINA, E NA ALTURA DO CHASSI DA USINA, DE MODO QUE PERMITA AO OPERADOR DA USINA OBSERVAR/VISUALIZAR AS CORREIAS DOSADORAS DOS SILOS, O CARREGAMENTO DO CAMINHÃO E A ALIMENTAÇÃO DO SECADOR, COM AR CONDICIONADO DE NO MÍNIMO 9.000 BTUS, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE NORMAS DE SEGURANÇA. AUTOMAÇÃO POR SISTEMA SUPERVISÓRIO COM CONTROLE ELETRÔNICO DA USINA, E TAMBÉM SISTEMA MANUAL. QUADRO DE FORÇA INTERNO OU EXTERNO À CABINE, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO COMPOSTO DE TANQUE PARA ASFALTO/CAP DO TIPO CILÍNDRICO HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 30.000 LITROS, COM AQUECIMENTO TIPO FOGO TUBULAR DE MODO A AQUECER O ASFALTO/CAP SEM UTILIZAÇÃO DE ÓLEO TÉRMICO. A UTILIZAÇÃO DO ÓLEO TÉRMICO APENAS PARA O AQUECIMENTO DAS LINHAS DE TUBULAÇÕES, BOMBA DE ENGRENAGENS E LINHA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DO MISTURADOR INCORPORADO DE NO MÍNIMO 300.000 KCAL/HORA E QUEIMADOR COM VOLUME DE ÓLEO TÉRMICO COMPATÍVEL E NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE LÃ DE ROCHA, E OU AQUECIMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINAS COM ÓLEO TÉRMICO, COM VOLUME MÁXIMO DE 210 LITROS DE ÓLEO TÉRMICO EM TODO SISTEMA (suprimido pelo adendo 03) ESCADA, PASSARELA, BOCA DE VISITA, REGISTROS, E DEMAIS ITENS DE CONTROLE E SEGURANÇA. TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO TIPO CILÍNDRICO HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 5.000 LITROS. TODO O SISTEMA INTERLIGADO POR TUBULAÇÕES DO TANQUE DE ASFALTO/CAP E COMBUSTÍVEL À USINA. O AQUECIMENTO DO TANQUE DE ASFALTO/CAP DEVE PERMITIR PELA SUA EFICIÊNCIA QUE O ASFALTO SEJA AQUECIDO DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ A TEMPERATURA DE TRABALHO (150°C), QUANDO DESLIGADA POR LONGO PERÍODO, EM NO MÁXIMO 08 (OITO) HORAS. CHASSI ÚNICO COM SISTEMA DE FREIOS ABS, FREIO DE ESTACIONAMENTO, PÉS DE APOIO ACIONAMENTO MECÂNICO, ILUMINAÇÃO LATERAL E TRASEIRA. O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO (VIN) DEVE IDENTIFICAR O FABRICANTE DA USINA, QUE DEVERÁ ESTAR HABILITADO JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (DENATRAN) PARA PRODUZIR ESTE VEÍCULO, TIPO SEMIRREBOQUE CARROÇARIA MECANISMO OPERACIONAL. TODO O CONJUNTO (CHASSI) DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE TRÁFEGO DETRAN/CONTRAN (RENAVAN). |

Altera-se o item 3.4 para que onde se lê:

3.4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue no prazo de 30 dias a contar do recebimento da autorização de fornecimento/empenho, na Usina de Asfalto da Prefeitura Municipal de Três Passos, localizada na rua Antônio Gonçalves de Oliveira, bairro Glória, Três Passos – RS, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que justificadamente.

LEIA-SE:

3.4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue no prazo de 45 dias a contar do recebimento da autorização de fornecimento/empenho, na Usina de Asfalto da Prefeitura Municipal de Três Passos, localizada na rua Antônio Gonçalves de Oliveira, bairro Glória, Três Passos – RS, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que justificadamente.

Altera a data do certame para o dia 16/08/2024, nos mesmos horários, junto ao site https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Três Passos, 02 de gosto de 2024.

# _________________________________

# Arlei Luis Tomazoni

Prefeito

Procurador(a) Jurídico: _________________________